TREINAMENTO DE PRODUTO

Baterias para Notebook

E-commerce de Baterias

Este treinamento está dividido em 3 módulos:

MÓDULO 1 — BÁSICO O que é uma bateria e como identificar o produto correto

MÓDULO 2 — INTERMEDIÁRIO Especificações técnicas, compatibilidade e sistema de produtos

MÓDULO 3 — AVANÇADO Casos complexos, chipset, part number e referência cruzada

MÓDULO 1 — BÁSICO

Destinado a: novos colaboradores da equipe comercial e de atendimento.

Objetivo: entender o produto básico, identificar tipos e saber orientar o cliente com segurança.

# 1. O que é uma bateria de notebook?

Uma bateria de notebook é um dispositivo recarregável que armazena energia elétrica para alimentar o equipamento de forma portátil. Ela é composta por:

- Células de lítio (Li-Ion ou Li-Po): armazenam e transferem energia.

- BMS (Battery Management System): placa gerenciadora que regula a carga e protege contra sobrecarga.

- Conector de saída: varia de formato conforme o modelo do notebook.

Diferenca entre Bateria e Fonte: Fonte: converte energia da tomada (110V/220V) para tensao compativel com o notebook (~19V) e recarrega a bateria simultaneamente. Bateria: armazena a energia fornecida pela fonte e a libera quando o notebook esta desconectado da tomada.

# 2. Tipos de Bateria: Interna vs Externa

| Caracteristica | Bateria Externa | Bateria Interna |
| --- | --- | --- |
| Acesso | Removivel por travas (sem ferramentas) | Exige abertura do equipamento |
| Celulas | Cilindricas (Li-Ion) | Em bolsa/bag (Li-Po) |
| Peso/Tamanho | Maior e mais pesada | Mais fina e leve |
| Modelos | Notebooks mais antigos | Notebooks modernos e ultrafinos |

## Li-Ion vs Li-Po

| Tipo | Formato das Celulas | Uso Principal | Pontos de Atencao |
| --- | --- | --- | --- |
| Li-Ion | Cilindricas (similares a pilhas AA) | Baterias externas | Mais robustas fisicamente |
| Li-Po | Bolsas (bags) flexiveis | Baterias internas | Mais sensiveis a estufamento e impactos |

# 3. Capacidade Normal vs Alta Capacidade

Ao oferecer produtos ao cliente, entender essa diferenca evita erros de venda:

- Capacidade Normal: numero padrao de celulas (geralmente 3 ou 4). Mantem o formato original. Exemplos: BB11-DE138, BB11-DE085.

- Alta Capacidade: mais celulas em paralelo para ampliar autonomia (ex: 6 ou 9 celulas). Pode ocupar mais espaco fisico. Exemplo: BB11-DE085-H.

Atencao no atendimento: Baterias de alta capacidade externa podem causar desnivelamento do notebook ou impedir o fechamento da tela. Informe o cliente antes de vender.

# 4. Por que uma bateria estraga?

Conhecer as causas ajuda a responder duvidas frequentes dos clientes:

- Ciclos de carga: quanto mais ciclos completos (carga/descarga), maior o desgaste das celulas.

- Temperatura: calor excessivo acelera a oxidacao interna e pode causar estufamento.

- Fonte inadequada: corrente insuficiente ou excessiva dana a BMS e compromete o desempenho.

- Tempo sem uso: baterias armazenadas sem carga por muito tempo sofrem descarga profunda irreversivel.

# 5. Como identificar a bateria certa para o cliente

Dois metodos principais:

## Pelo modelo do notebook

- Win + R → digite dxdiag → consulte o nome do modelo.

- Etiqueta fisica embaixo do notebook.

- Digite o modelo no site BB Baterias ou no sistema Protheus (callcenter).

## Pelo Part Number (codigo da bateria)

E o codigo impresso na etiqueta da propria bateria. E mais confiavel que o modelo do notebook (o mesmo modelo pode ter baterias diferentes).

Dica pratica: Quando o cliente souber o Part Number da bateria original, use esse codigo como principal criterio de busca. Ele garante maior precisao na compatibilidade.

MODULO 2 — INTERMEDIARIO

Destinado a: vendedores com experiencia inicial ou que ja concluiram o Modulo 1.

Objetivo: entender especificacoes eletricas, calcular capacidade e compreender compatibilidade com fontes e o sistema Pai e Filho.

# 1. Especificacoes Eletricas Essenciais

Dominar essas medidas permite explicar diferencas de produto com clareza e evitar trocas incorretas.

| Grandeza | Unidade | O que representa | Analogia pratica |
| --- | --- | --- | --- |
| Voltagem | V (volts) | Forca que empurra os eletrons pelo circuito | Pressao da agua no cano |
| Amperagem | Ah / mAh | Quantidade de carga que a bateria armazena | Tamanho do reservatorio de agua |
| Potencia | Wh (watt-hora) | Energia total disponivel (V x Ah) | Volume total de agua disponivel |
| Part Number | Codigo alfanumerico | Identificador unico da bateria pelo fabricante | CPF da peca |

## Formula basica

Wh = V x Ah (ou: Wh = V x mAh / 1000) Exemplo — Bateria BB11-DE125 (3 celulas): Voltagem total = 3 x 3,7V = 11,1V Amperagem total = 3.700 mAh Potencia total = 11,1V x 3,7Ah = ~41 Wh Observacao: pequenas diferencas entre o valor calculado e o impresso no rotulo (ex.: 42 Wh) sao normais — margem de tolerancia de fabricacao de 3% a 5%.

# 2. Ligacoes Eletricas — Serie e Paralelo

Entender como as celulas sao conectadas explica diferencas de voltagem e capacidade entre modelos.

| Tipo de Ligacao | O que acontece com a Voltagem | O que acontece com a Amperagem |
| --- | --- | --- |
| Serie (celulas enfileiradas) | Soma (ex.: 3 x 3,7V = 11,1V) | Permanece igual a 1 celula |
| Paralelo (celulas lado a lado) | Permanece igual a 1 celula | Soma (ex.: 3 x 2.200mAh = 6.600mAh) |
| Serie + Paralelo (alta capacidade) | Soma dos grupos em serie | Soma dos grupos em paralelo |

## Exemplo real — Bateria BB11-DE085-H (9 celulas, alta capacidade)

- 9 celulas divididas em 3 grupos de 3 celulas em serie (cada grupo = 11,1V / 2.200mAh).

- Os 3 grupos ligados em paralelo: voltagem = 11,1V, amperagem = 6.600mAh.

- Potencia total: 11,1V x 6,6Ah = 73 Wh.

# 3. Compatibilidade com Fontes

Orienta o cliente sobre o uso correto de fontes junto com a bateria:

- Fonte com corrente inferior: nao consegue alimentar o notebook e carregar a bateria ao mesmo tempo. Gera oscilacoes eletricas, calor na BMS e desgaste prematuro.

- Fonte com corrente muito superior (sem controle): pode danar a BMS da bateria.

- Fontes universais: verificar sempre se a voltagem configurada esta correta para o notebook.

Script de atendimento: Quando o cliente relatar que a bateria esquenta muito ou carrega muito devagar, pergunte qual fonte esta sendo usada. Muitas vezes o problema nao e a bateria, e sim uma fonte inadequada.

# 4. Sistema Pai e Filho

Produtos com pequenas variacoes (cor, quantidade de celulas, capacidade) sao organizados como 'Pai e Filho':

- Produto Pai: referencia principal (ex.: BB11-DE138, 11,4V, 34Wh).

- Produto Filho: variacao compativel com os mesmos notebooks (ex.: BB11-DE138-4C, 7,6V, 46Wh).

## Quando a relacao Pai-Filho e valida?

- A variacao mantem compatibilidade eletrica com os mesmos notebooks do Pai.

- Baterias de alta capacidade que combinam paralelo + serie mantendo a voltagem na faixa aceitavel.

## Quando NAO e uma relacao Pai-Filho?

- Quando a voltagem final e muito diferente (ex.: DE125 com ~12V vs DE125-4C com ~15V). Notebooks projetados para 12V podem nao suportar 15V.

Regra pratica: Sempre verifique a voltagem da bateria original antes de indicar uma substituta. Se as voltagens forem incompativeis, os produtos NAO podem ser vinculados como Pai e Filho.

MODULO 3 — AVANCADO

Destinado a: consultores seniores, especialistas de compatibilidade e equipe tecnica.

Objetivo: dominar Part Number, referencia cruzada entre concorrentes, casos de incompatibilidade por chipset e solucao de problemas avancados.

# 1. Part Number: identificacao avancada

O Part Number e o codigo original atribuido a bateria pelo fabricante do componente (nao pelo fabricante do notebook). E o metodo mais confiavel de identificar a peca correta.

Como localizar o Part Number na etiqueta — cada marca tem formato padrao:

| Marca | Identificador | Formato Comum | Exemplos |
| --- | --- | --- | --- |
| Acer | TYPE, MODEL | ASXXX, BT.XXXXX, KT.XXXX | AS10D31, BT.00607.010 |
| Apple | MODEL, EMC | A1XXX, EMC XXXXX | A1496, EMC 2557 |
| Asus | TYPE, MODEL | A32-XXX, C21NXXXX | A32-K55, C21N1332 |
| Dell | TYPE, DP/N | Type XXXXX, DP/N 0XXXXX | Type XCMRD, JD25G |
| HP | HSTNN, HP Spare | HSTNN-XXXX, MUXX | HSTNN-LB6J, MU06 |
| Lenovo | FRU, ASM | L09XXXX, FRU P/N XXXXX | L09XXXX, FRU 42T4763 |
| Samsung | MODEL | AA-XXXX, BA-XXXX | AA-PB9NC6B |
| Sony/Vaio | MODEL | VGP-BPSXX, VGP-BPLXX | VGP-BPS26 |
| Toshiba | Part No., TYPE | PAxxxxU-1BRS | PA3817U-1BRS |

Atencao: Os formatos sao padroes percebidos na pratica, nao regras absolutas. Ex.: Acer ja usou AS, BT, KT e mais recentemente AP e AC. O conceito do Part Number (identificador unico da peca) permanece o mesmo mesmo que o formato mude.

## Codigo tecnico vs Part Number — exemplo real

Na bateria BB11-AC082 dois codigos aparecem lado a lado:

- AC14B8K → Part Number (identificador da peca, compatibilidade).

- 4ICP5/57/80 → Codigo tecnico construtivo (4 celulas em serie, Ion-litio, formato prismático/pouch, dimensoes das celulas em mm). Pode se repetir em diferentes baterias com mesma configuracao. NAO identifica um modelo especifico.

# 2. Referencia Cruzada — Encontrar equivalentes

## Sites de consulta

| Nivel | Site / Ferramenta | Uso |
| --- | --- | --- |
| Principal | BB Baterias (site proprio) | Maior base de compatibilidades da America Latina |
| Concorrente BR | www.bringit.com.br | Referencia cruzada — identificar equivalentes BB |
| Concorrente BR | www.elgscreen.com | Consulta adicional |
| Internacional | irelandbattery.com / parts-people.com | Consulta global |
| Internacional | batteryempire.co.uk | Consulta global |
| Ferramenta interna | Tableau (BBDI) | Cruzar SKU da BringIt com referencia BB |

## Passo a passo: usar codigos da BringIt para encontrar equivalente BB

- Identifique a referencia no site BringIt — sera o SKU (ex.: BC316).

- Acesse o Tableau e digite o codigo. Se cadastrado, aparecera a referencia BBDI equivalente.

- Alternativamente, abra a planilha de codigos BringIt → CTRL+F → pesquise o codigo.

# 3. Casos Avancados de Incompatibilidade

## 3.1 Incompatibilidade por Chipset

Todas as baterias possuem um chipset que se comunica com o notebook. Quando uma nova linha de notebooks e lancada, o chipset pode ser atualizado — criando incompatibilidade com baterias mais antigas que fisicamente seriam identicas.

Regra de ouro: Na duvida, venda o modelo de bateria MAIS ATUAL. Ele sera compativel com todos os modelos de notebook da linha, incluindo os mais novos.

## 3.2 Historico de bateria antiga no sistema

O notebook pode nao reconhecer uma bateria nova por dados em cache do sistema. Causas e solucoes:

| Causa | Solucao Recomendada |
| --- | --- |
| Memoria residual do EC (Embedded Controller) | Reset eletrico: retire bateria e fonte, segure o botao power por ~30s. |
| Drivers/ACPI desatualizados no Windows | Gerenciador de Dispositivos > Baterias > desinstalar driver ACPI > reiniciar. |
| BIOS desatualizada ou bloqueio do fabricante | Atualizar BIOS/UEFI (Dell, HP, Apple possuem restricoes para baterias nao genuinas). |
| Revisao diferente da bateria | Verificar se ha versao mais atual da bateria para o modelo especifico. |

## 3.3 Bateria nao carrega 100% — Battery Life Extender

Quando o cliente relata que a bateria nova para de carregar em ~70%, provavelmente e o Battery Life Extender ativado — recurso que limita a carga maxima para aumentar a vida util da bateria.

- Esse recurso e configuravel pelo proprio usuario nas preferencias do notebook.

- O nome e caminho de ativacao/desativacao variam por marca (Samsung, Dell, Lenovo, Asus, etc.).

- Orientar o cliente a verificar o manual do fabricante ou pesquisar pelo nome do recurso + marca.

## 3.4 Diferenca de Amperagem e Autonomia

Quando o cliente pergunta se pode usar uma bateria com mAh diferente:

- Maior mAh (ex.: 5.200 vs 4.400): ~20% a 30% mais autonomia. Sempre benefico.

- Menor mAh: reducao de autonomia de 15% a 20%. Informe o cliente antes de vender.

| Capacidade (mAh) | Autonomia Estimada |
| --- | --- |
| 2.000 – 2.400 mAh | 1h a 1h30min |
| 4.400 – 5.200 mAh | 2h a 2h30min |

RESUMO — Os 5 Pilares do Especialista em Baterias

| Pilar | O que dominar |
| --- | --- |
| 1. Tipos | Interna/Externa, Li-Ion/Li-Po, Normal/Alta Capacidade |
| 2. Especificacoes | Voltagem (V), Amperagem (mAh), Potencia (Wh) e formula Wh = V x Ah |
| 3. Identificacao | Modelo do notebook + Part Number = combinacao mais segura |
| 4. Compatibilidade | Fontes, sistema Pai/Filho, chipset e historico do sistema |
| 5. Ref. Cruzada | Uso do Tableau, planilha BringIt e sites de referencia internacionais |